Rydzyna, dnia 27.06.2017 r.

Starostwo Powiatowe

w Lesznie

Pl. Kościuszki nr 4

64 – 100 Leszno

Na podstawie ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) proszę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnych w działce nr 20, obręb Dąbcze oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ujętych w systemy kanalizacyjne dla odwodnienia nawierzchni drogi gminnej w następującym zakresie:

- Studnia chłonna nr 1 - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 3,00 m

- rzędne góry studni – 97,41 m n.p.m.

- rzędna dna – 94,41 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'45,63''

N = 51°49'15,4''

Y= 337812,59

X= 442019,94

- powierzchnia odwadniana  – 455,0 m2

- Q max h  = 2,68m3/h

- Q śr.d  =  1,72  m3/d

- Q max r. = 270,73 m3/rok

- Studnia chłonna nr 2 - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 2,50 m

- rzędne góry studni – 97,31 m n.p.m.

- rzędne dna – 94,81m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'45,75''

N = 51°49'16,77''
Y= 337816,30

X= 442062,40

- powierzchnia odwadniana  – 260,0 m2

- Q max h  = 1,53 m3/h

- Q śr.d  =  0,99  m3/d

- Q max r. = 154,70 m3/rok

- Studnia chłonna nr 3 - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 2,50 m

- rzędne góry studni – 97,43 m n.p.m.

- rzędne dna – 94,93 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'45,89''

N = 51°49'18''

Y= 337820,27

X= 442100,24

- powierzchnia odwadniana  – 260,0 m2

- Q max h  = 1,53 m3/h

- Q śr.d  =  0,99  m3/d

- Q max r. = 154,70 m3/rok

- Studnia chłonna nr 4 - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 2,50 m

- rzędne góry studni – 97,55 m n.p.m.

- rzędne posadowienia dna – 95,05 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'46,03''

N = 51°49'19,29''

Y= 337824,24

X= 442140,06

- powierzchnia odwadniana  – 260,0 m2

- Q max h  = 1,53 m3/h

- Q śr.d  =  0,99  m3/d

- Q max r. = 154,70 m3/rok

- Studnia chłonna nr 5 - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 2,50 m,

- rzędne góry studni – 97,65 m n.p.m.

- rzędne posadowienia dna – 95,15 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'46,2''

N = 51°49'20,63''

Y= 337828,73

X= 442181,20

- powierzchnia odwadniana  – 260,0 m2

- Q max h  = 1,53 m3/h

- Q śr.d  =  0,99  m3/d

- Q max r. = 154,70 m3/rok

- Studnia chłonna nr 6 - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 2,50 m,

- rzędne góry studni – 97,77 m n.p.m.

- rzędne posadowienia dna – 95,27 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'46,29''

N = 51°49'22,02''

Y= 337831,91

X= 442224,20

- powierzchnia odwadniana  – 269,8 m2

- Q max h  = 1,59 m3/h

- Q śr.d  =  1,02  m3/d

- Q max r. = 160,50 m3/rok

- Studnia chłonna nr 7 - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 2,50 m,

- rzędne góry studni – 97,93 m n.p.m.

- rzędne posadowienia dna – 95,43 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'46,43''

N = 51°49'23,44''

Y= 337838,26

X= 442298,68

- powierzchnia odwadniana  – 292,5 m2

- Q max h  = 1,72 m3/h

- Q śr.d  =  1,11  m3/d

- Q max r. = 174,04 m3/rok

- Studnia chłonna nr 8- wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 2,50 m,

- rzędne góry studni – 98,05m n.p.m.

- rzędne posadowienia dna – 95,55 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'46,5''

N = 51°49'24,44''

Y= 337838,26

X= 442298,68

- powierzchnia odwadniana  – 152,80 m2

- Q max h  = 0,90 m3/h

- Q śr.d  =  0,58  m3/d

- Q max r. = 90,89 m3/rok

W załączeniu przedkładam:

- Operat wodnoprawny (1 egz.).

- Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

- Operat w formie elektronicznej na płycie CD.