Egz. nr 1

PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, KIEROWANIE ROBOTAMI, INWENTARYZACJE Wojciech Nowosielski # ul. B. Jeziorkowskiej 32/2 64 – 100 Leszno tel.65 529-09-32

| Tytuł opracowania | Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie do ziemi, wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne pochodzące z utwardzonej powierzchni drogi gminnej |
| --- | --- |
| Stadium | ##### OPERAT WODNOPRAWNY |
| Inwestor | Gmina Rydzyna Rynek 1 64-130 Rydzyna |
| Lokalizacja | Obręb Dąbcze, ul. Wierzbowa – dz. nr 20 gmina Rydzyna, powiat leszczyński |

| Autor opracowania | mgr inż. Wojciech Nowosielski |
| --- | --- |
| Podpis |  |

| Data | Leszno, czerwiec 2017 r. |
| --- | --- |

SPIS      TREŚCI

|  | CZĘŚĆ OPISOWA. | Str. 3 - 21 |
| --- | --- | --- |
| I. | WIADOMOŚCI WSTĘPNE | 3-5 |
| 1.1 | Podstawa opracowania. | 3 |
| 1.2 | Podstawa prawna opracowania. | 3 |
| 1.3 | Cel i zakres opracowania. | 4 |
| 1.4 | Materiały wykorzystane w opracowaniu. | 5 |
| 2. | CHARAKTERYSTYCZNE DANE | 5 - 10 |
| 2.1 | Ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. | 5 |
| 2.2 | Charakterystyczne dane do operatu wodnoprawnego. | 5 |
| 2.3 | Stan prawny nieruchomości oraz zagospodarowania działki. | 6 |
| 2.4 | Charakterystyczne dane wymienione w art.132.2 Prawa wodnego | 6-11 |
| 2.5 | Charakterystyczne dane wymienione w art 132.ust.5 Prawa wodnego | 11-17 |
| 3. | OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ. | 17 |
| 4. | Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego | 18 |
| 5. | WNIOSKI I ZALECENIA | 18 |
| 6. | ##### ZAINTERESOWANE STRONY | 21 |
| II. | Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym | Str.22 |
| III. | ##### CZĘŚĆ GRAFICZNA | Str.23 - 25 |
| 1. | Mapa poglądowa – skala 1:10 000 rys. nr 1. | 23 |
| 2. | Mapa sytuacyjno-wysokościowa – skala 1:1000 - rys nr 2. | 24 |
| 3. | Schemat studni chłonnej 1200 – skala 1:25 – rys. 3 | 25 |

CZĘŚĆ OPISOWA

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

1.1 Podstawa opracowania.

Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnych i wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, pochodzące                               z utwardzonej powierzchni drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Dąbcze opracowano na zlecenie Gminy Rydzyna.

Przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu trwałej nawierzchni drogi wraz z zapewnieniem jej odwodnienia, zlokalizowanej w części dz. ewid. nr  20 w m. Dąbcze gm. Rydzyna.

1.2. Podstawa prawna opracowania.

Podstawą prawną na wykonanie przedmiotowego opracowania jest:

- Ustawa Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, z późn. zm.).

- Ustawa Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).

- Ustawa Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r.,  poz. 290 z późn. zm).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

- Ustawa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

Zgodnie z art. 9, ust. 1, pkt. 14, lit. c ustawy Prawo wodne,  wody opadowe lub roztopowe, ujęte                w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych                  o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, zaliczane są do ścieków

Wg art. 31. ust.5. Prawa wodnego przez wprowadzanie ścieków do ziemi rozumie się także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, z wyjątkiem kanałów oraz zbiorników,                      o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. c. W związku z tym wprowadzanie wód opadowych              do gruntu poprzez studnie  chłonne ( urządzenie wodne ) traktowanej jest jako wprowadzanie ścieków do ziemi.

Zgodnie z art.122, ust 1, pkt. 3 na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Według art. 37, ust. 2 Prawa wodnego, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód. W związku z  art. 122, ust. 1, pkt. 1 na  wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zgodnie z § 21. ust. 1. pkt. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Projektowana droga gminna zaliczana jest do dróg klasy „L” - droga lokalna. A więc zgodnie                   z w/w przepisami, wody opadowe i roztopowe pochodzące z utwardzonej nawierzchni drogi wprowadzane do ziemi, nie wymagają oczyszczenia.

Obecnie, nawierzchnia drogi nie jest utwardzona i nie posiada systemu odwadniana. Ukształtowanie wysokościowe pasa drogowego oraz zagospodarowanie terenu przyległego do pasa drogowego uniemożliwia odprowadzenie wód opadowych do naturalnych odbiorników.                       W związku z tym, w rozwiązaniach odwodnienia projektowanej nawierzchni drogi przyjęto odprowadzenie wód do ziemi poprzez studnie chłonne.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na utwardzeniu nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej. Początek rozbudowanego odcinka drogi zlokalizowany jest za skrzyżowaniem z drogą powiatową relacji Leszno- Dąbcze.  Prace budowlane będą prowadzone na odcinku  o długości 340,0 m. Projektowana szerokość utwardzenia drogi wyniesie 6,50 m w tym szer. jezdni 5,0 m, szer. chodnika jednostronnego 1,50 m.

Celem opracowania jest:

- Określenie powierzchni z jakiej odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe ujęte                      w systemy kanalizacyjne.

- Określenie ilości wód opadowych i roztopowych.

- Przedstawienie sposobu wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi.

- Określenie ilości, stanu i składu wód opadowych wprowadzanych do ziemi.

- Przedstawienie sposobu ograniczenia substancji szkodliwych wprowadzanych do ziemi.

Zakres opracowania obejmuje teren drogi gminnej ul. Wierzbowej dz. nr 20 w m. Dąbcze.

Wody opadowe i roztopowe spływające z utwardzonej powierzchni drogi wprowadzane będą do ziemi poprzez studnie chłonne.

Kanalizacja deszczowa będzie się składała z studzienek ściekowych z osadnikami  500, przykanalikami z rur PVC DZ 160. Studnie chłonne będą wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych o głębokości 2,5-3,0 m i średnicy 1,2 m.

Piasek i zawiesina będą  wyłapane w studzienkach ściekowych z osadnikami.

W związku z przyjętym zagospodarowaniem wód opadowych, wprowadzanie ich                                   do ziemi z projektowanej drogi klasy L,  przy zachowaniu odpowiedniej czystości nawierzchni, nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie planowanej inwestycji.

1.4. Materiały wykorzystane w opracowaniu.

W trakcie opracowania operatu wodnoprawnego korzystano z następujących materiałów:

- Mapy sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500,

- Ustawa Prawo wodne.

- Ustawa Prawo ochrony środowiska.

- Ustawa Prawo budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800).

- Informacje uzyskane od Inwestora.

- Projekt utwardzenia drogi gminnej w Dąbczu.

- Opinia geotechniczna rozpoznania podłoża gruntowego dla budowy nawierzchni w Dąbczu.

2. CHARAKTERYSTYCZNE DANE.

2.1. Ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64 – 130 Rydzyna.

2.2. Charakterystyczne dane do operatu wodnoprawnego.

| L.p. | Wyszczególnienie | jedn. | Parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa odbiornika wód opadowych i roztopowych |  | SCH1 | SCH2 | SCH3 | SCH4 | SCH5 | SCH6 | SCH7 | SCH8 |
| 2. | Lokalizacja administracyjna powierzchni zanieczyszczonych: |  | Dąbcze dz. nr 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Lokalizacja administracyjna miejsca wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi |  | Dąbcze dz. nr 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Powierzchnia utwardzonej drogi w zasięgu oddziaływania studni chłonnej | m2 | 455,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 269,8 | 292,5 | 152,8 |
| 5. | Sumaryczna powierzchnia utwardzonej drogi w zasięgu oddziaływania studni chłonnej | m2 | 2210,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rodzaj utwardzenia nawierzchni drogi |  | Betonowa kostka brukowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rodzaj wprowadzanych ścieków do ziemi |  | Wody opadowe i roztopowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Maksymalny godzinowy Q max h zrzut wód opadowych do ziemi | m3/h | 2,68 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,59 | 1,72 | 0,90 |
| 9. | Średnio dobowy Q śr.d zrzut wód opadowych do ziemi | m3/d | 1,72 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,11 | 0,58 |
| 10. | Maksymalny roczny Q max r. zrzut wód opadowych do ziemi | m3/rok | 270,73 | 154,70 | 154,70 | 154,70 | 154,70 | 160,50 | 174,04 | 90,89 |
| 11. | Rodzaj urządzenia podczyszczającego wody opadowe z powierzchni utwardzonej z drogi |  | Wpust deszczowy z osadnikiem |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Średnica wewnętrzna studni chłonnej | m | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 13. | Głębokość studni chłonnej | m | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 14. | Rzędna góry studni chłonnej | m n.p.m. | 97,41 | 97,31 | 97,43 | 97,55 | 97,65 | 97,77 | 97,93 | 98,05 |
| 15. | Rzędna dna wlotu przykanalika | m n.p.m. | 96,91 | 96,61 | 96,73 | 96,85 | 96,95 | 97,07 | 97,23 | 97,35 |
| 16. | Rzędna dna studni | m n.p.m. | 94,41 | 94,81 | 94,93 | 95,05 | 95,15 | 95,27 | 95,43 | 95,55 |

2.3. Stan prawny nieruchomości oraz zagospodarowanie działki.

| Obręb Nr działki | Rodzaj użytkowania | Właściciel / administrator |
| --- | --- | --- |
| Dąbcze 20 | Droga gminna | Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna / Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna |

2.4. Charakterystyczne dane wymienione w art 132.2 Prawa wodnego  do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

1) Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,

Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64 – 130 Rydzyna

2)  Wyszczególnienie:

a)  Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.

Przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące korzystania z wód stosuje się odpowiednio do: wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Według Art. 37 - szczególnym korzystaniem                           z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe,                                  w szczególności: 2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

W związku z tym, celem zamierzonego korzystania z wód jest wprowadzenie wód opadowych i roztopowych  ujętych w systemy kanalizacyjne, pochodzących z utwardzonych powierzchni drogi gminnej do ziemi.

Zakres korzystania obejmuje eksploatację instalacji służącej do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez studnie chłonne.

b)  Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.

Ilość wód opadowych odprowadzanych do ziemi  określona może być na podstawie ilości opadów atmosferycznych w najbliższym posterunku opadowym IMGW i powierzchni według inwentaryzacji geodezyjnej.

Obowiązki w zakresie pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi określają przepisy ustawy - Prawo ochrony środowiska. W tym przypadku dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi nie jest wymagane stosowanie urządzeń pomiarowych

c) Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego      korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib         i adresów ich właścicieli,

Studnie chłonne dobrano tak, aby ich oddziaływanie mieściło się w granicy pasa drogowego. Pojemność studni chłonnych pomieści objętość spływającej wody z nawierzchni drogi. Dla zwiększenia efektu retencji gruntowej zaprojektowano drenaż rozsączający.

| Obręb Nr działki | Rodzaj użytkowania | Właściciel / administrator |
| --- | --- | --- |
| Dąbcze 20 | Droga gminna | Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna / Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna |

Zakres oddziaływania systemu odwodnienia.

d) Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.

Właściciel obowiązany będzie do:

- Dbania o właściwy stan techniczny instalacji służącej do wprowadzania wód opadowych                i roztopowych do ziemi.

- Utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń kanalizacyjnych i systemu studni chłonnych.

2a) Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych  oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie  i warunki jego wykonania.

Woda opadowa spływając z nawierzchni drogi dopływa do studni chłonnych poprzez ściek uliczny i studzienki ściekowe wraz z przykanalikami. W studniach chłonnych  woda będzie wsiąkała w grunt poprzez warstwy filtracyjne dna. W celu zwiększenia efektu rozsączania studni chłonnej zaprojektowano drenaż rozsączający z rur drenarskich perforowanych zabezpieczonych otuliną filtracyjną.

Warunki wykonania urządzeń wodnych zostały określone przez inwestora w następującym   zakresie:

Studzienki ściekowe średnicy 50 cm z prefabrykowanych elementów betonowych                            o głębokości 2,0 m z osadnikiem. Połączenie studni chłonnych ze studniami ściekowymi przykanalikiem z rur PVC DZ 160. Studnie chłonne - wykonane z żelbetowych elementów prefabrykowanych średnicy 1,2 m, wysokości 2,5-3,0 m. Na dnie studni filtr z piasku,  żwiru, tłucznia łamanego.  Drenaż rozsączający z rur perforowanych PVC  113 w otulinie z włókniny w obsypce żwirowej.

Współrzędne geograficzne studni chłonnych – miejsca wprowadzenia wód opadowych do ziemi. Układa odwzorowania  ( EPSG 2180 – 1992 r.).

| Nr studni | Długość geograficzna E | Szerokość geograficzna N | Współrzędne Y | Współrzędne X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 16°38'45,63'' | 51°49'15,4'' | 337812,59 | 442019,94 |
| 2 | 16°38'45,75'' | 51°49'16,77'' | 337816,30 | 442062,40 |
| 3 | 16°38'45,89'' | 51°49'18'' | 337820,27 | 442100,24 |
| 4 | 16°38'46,03'' | 51°49'19,29'' | 337824,24 | 442140,06 |
| 5 | 16°38'46,2'' | 51°49'20,63'' | 337828,73 | 442181,20 |
| 6 | 16°38'46,29'' | 51°49'22,02'' | 337831,91 | 442224,20 |
| 7 | 16°38'46,43'' | 51°49'23,44'' | 337836,01 | 442267,85 |
| 8 | 16°38'46,5'' | 51°49'24,44'' | 337838,26 | 442298,68 |

3)  Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody objęte pozwoleniem wodnoprawnym to wody opadowe i roztopowe spływające                      z powierzchni utwardzonej drogi gminnej. Wody opadowe i roztopowe ujęte będą w system kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne studzienek ściekowych, przykanaliki. Wpusty uliczne studzienek ściekowych zaopatrzone będą w osadniki. Wody opadowe                                    z przykanalików deszczowych wprowadzane do ziemi poprzez studnie chłonne.

3a)  Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym.

Z wykonanych badań geotechnicznych gruntu wynika, że w trasie projektowanej drogi występują grunty piaszczyste, niespoiste – pospółka, piaski średnie, drobne i pylaste o dobrej wodoprzepuszczalności. Wskaźnik filtracji wyznaczony na podstawie uziarnienia wynosi ok. 15 m/dobę. Zwierciadło wody gruntowej nawiercono na głębokości 2,60 m ppt. Poziom wody może podlegać okresowo wahaniom w zależności od średniorocznych opadów.

Na badanym terenie nie stwierdzono warstw wodonośnych.

4) Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunki    korzystania z wód regionu wodnego.

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Pod względem hydrograficznym studnie chłonne położone są w zlewni Rowu Polskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku, w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, z dnia 14 lipca 2006 roku), przedmiotowe studnie położone są w regionie wodnym Środkowej Odry. Region Wodny Środkowej Odry znajduje się w kompetencji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Odry został ogłoszony w MP nr 40 z 2011r.       Według Ramowej Dyrektywy Wodnej art. 4 (Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych) w pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu,                                 z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Wartości graniczne wybranych wskaźników wód odnoszących się do dobrego i wyższego niż dobry stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych przedstawiono w tabeli nr 13 Planu gospodarowania wodami                      w obszarze dorzecza Odry ( MP nr 40 poz. 451 z 2011 r. ).

Pod względem hydrograficznym teren położony jest w zlewni Rowu Polskiego w regionie wodnym Środkowej Odry. Region wodny Środkowej Odry znajduje się w kompetencji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

- nazwa jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Polski Rów od źródeł do Rowu

Kaczkowskiego

- europejski kod JCWP: PLRW600017148549

- scalona część wód: SO0211

- region wodny: Region Wodny Środkowej Odry

- kod obszaru dorzecza: 6000

- obszar dorzecza: Dorzecze Odry

- RZGW we Wrocławiu

b) warunków korzystania z wód regionu wodnego,

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ustanowił rozporządzeniem nr 9/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry. Rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania                     z wód regionu wodnego Środkowej Odry  zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016 r. poz. 4679.

W zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód lub do ziemi rozporządzenie określa:

a) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód lub do ziemi, nie może powodować naruszenia szczegółowych wymagań, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. b,

f) ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi na obszarach zlewni jednolitych części wód o stanie poniżej dobrego, nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających, które zadecydowały o stanie wód poniżej dobrego, w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w przepisach odrębnych,

g) na obszarze występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego wieku triasowego, przedstawionego na mapie, stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia, ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych poza aglomeracją mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, jeżeli nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla aglomeracji o RLM od 2000 do 9999, określone w przepisach odrębnych

c) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,

W dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu opublikowane zostały zweryfikowane                          i ostateczne wersje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w formacie pdf. Jednocześnie mapy zostały przekazane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym.

Według map zarządzania ryzykiem powodziowym rozpatrywany teren nie jest zlokalizowany w strefie obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 500 lat ( Q 0,2%).

d) planu przeciwdziałania skutkom suszy,

Do chwili obecnej nie został uchwalony plan przeciwdziałania skutkom suszy.

e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.”;

Przez ścieki komunalne – rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. Przedmiotem operatu są wody opadowe                  i roztopowe. W związku z powyższym punkt ten nie dotyczy niniejszego opracowania.

5) Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,             w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

Odwodnienie utwardzonej drogi zaprojektowano zachowując naturalny spływ powierzchniowy. Sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych jest uzależniony od ukształtowania terenu, lokalizacji przyległych obiektów.

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych na terenie inwestycji w fazie budowy polegać będzie na stosowaniu urządzeń oraz maszyn w należytym stanie technicznym, a także odpowiedniej organizacji robót i lokalizacji zaplecza budowy                   i bazy sprzętowej, tak, aby zminimalizować ryzyko powstania szkód.

W okresie eksploatacji, spływające wody opadowe podczyszczane będą w studzienkach ściekowych i warstwach filtracyjnych studni chłonnych.

W związku z planowanym przedsięwzięciem nastąpi uregulowanie ruchu komunikacyjnego, zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników. Uporządkowanie spływu wód opadowych                        i roztopowych na terenie projektowanej drogi spowoduje złagodzenie uciążliwości dla środowiska, t.j.:

- przechwycenie w osadnikach studzienek ściekowych zanieczyszczeń i osadów,

- zapobieżenie spływu wód opadowych na grunty sąsiednie,

- poprzez wprowadzenie wód opadowych do studni chłonnych ( do ziemi ) nastąpi zwiększenie retencji gruntowej.

W związku z przyjętym zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, wprowadzanie ich do ziemi nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych                    w rejonie planowanej inwestycji przy zachowaniu odpowiedniej czystości projektowanej nawierzchni drogi.

6) Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach;

Poważną awarię - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Wody opadowe i roztopowe nie zaliczane są do substancji niebezpiecznych. Zagrożenie dla środowiska może powstać w przypadku rozlania substancji niebezpiecznych na utwardzoną powierzchnię drogi.

Sposób postępowania oraz zasady określające obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej określa ustawa Prawo ochrony środowiska

W przypadku awarii urządzeń kanalizacyjnych należy niezwłocznie przystąpić do ich naprawy. W zależności od wielkości awarii i stanu zagrożenia należy powiadomić odpowiednie  służby. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość powstania zatorów               w okresie przepływu wód powodziowych.

7) Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Teren objęty opracowaniem nie jest zlokalizowany w obszarze wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarze sieci Natura 2000 wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Natomiast zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu Krzywińsko – Osiecki                        z zadrzewieniami  gen. D.Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna – Góra dla którego obowiązują zakazy, ograniczenia i zasady gospodarowania wymienione w Rozporządzeniu Wojewody Leszczyńskiego  nr 82/92 z dnia 1.08.1992 r ( Dz. Urz .Nr 11 poz.131 ).

2.5. Charakterystyczne dane wymienione w art 132 ust. 5 Prawa wodnego do uzyskania   pozwolenia wodnoprawnego

- Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

Schemat technologiczny urządzeń doprowadzania i wprowadzania wód opadowych                              i roztopowych do ziemi składa się z następujących urządzeń:

- studzienek ściekowych  500 z prefabrykowanych elementów betonowych,

- przykanalików z rur PVC DZ 160,

- studni chłonnych średnicy 1,20 m z drenażem rozsączającym,

1c) Określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego   dobowego oraz maksymalnego rocznego;

Do obliczeń zrzutu wód opadowych przyjęto następujące dane:

q – 77l/s ha dla deszczu p -100% , c = 1 rok, czas trwania – 15 min, średni współczynnik spływu – 0,85

Studnia SCH1.

Powierzchnia zlewni F = 455,0 m2 = 0,045 ha.

Maksymalny sekundowy zrzut wód opadowych = 2,98 dm3/s

Wymagana pojemność retencyjna studni wynosi : (2,98x15x60)/1000  = 2,68 m3

Dla studni średnicy 1,20 m i głębokości 3,00 m :

Rz. terenu  - 97,41 m n.p.m.

Rzędna wlotu przykanalika do  studni wynosi: 97,41-0,50 = 96,91 m n.p.m.

Wysokość retencyjna studni chłonnej – 2,0 m

Rzędna góry zasypki filtracyjnej  - 96,91-2,0= 94,91

Grubość warstwy filtracyjnej z piasku grubego, żwiru, tłucznia łamanego w dnie studni  - 0,5 m.

Rzędna dna  studni wynosi: 94,91-0,50 = 94,41 m n.p.m.

Pojemność retencyjna studni wynosi (96,91 – 94,41) x 3,14x0,60x0,60 = 2,26 m3

Polowa pojemność retencyjna warstwy filtracyjnej 50% objętości zasypki tj.

0,5m x3,14 x 0,60m x0,60m  = 0,57 m3 x 0,50= 0,28 m3

Pojemność retencyjna drenażu rozsączającego wynosi:

20,0 x 3,14x0,06x0,06 = 0,23 m3

Łączna pojemność retencyjna studni chłonnej wynosi : 2,77 m3

Studnia SCH2.

Powierzchnia zlewni F = 260,0 m2 = 0,026 ha.

Maksymalny sekundowy zrzut wód opadowych = 1,70 dm3/s

Wymagana pojemność retencyjna studni wynosi : (1,70x15x60)/1000  = 1,53 m3

Dla studni średnicy 1,20 m i głębokości 2,50 m :

Rz. terenu  - 97,31 m n.p.m.

Rzędna wlotu przykanalika do  studni wynosi: 97,31-0,70 = 96,61 m n.p.m.

Wysokość retencyjna studni chłonnej – 1,30 m

Rzędna góry zasypki filtracyjnej  - 96,61-1,30= 95,31

Grubość warstwy filtracyjnej z piasku grubego, żwiru, tłucznia łamanego w dnie studni  - 0,5 m.

Rzędna dna  studni wynosi: 95,31-0,50 = 94,81 m n.p.m.

Pojemność retencyjna studni wynosi (96,61 – 95,31) x 3,14x0,60x0,60 = 1,47 m3

Polowa pojemność retencyjna warstwy filtracyjnej 50% objętości zasypki tj.

0,5m x3,14 x 0,60m x0,60m  = 0,57 m3 x 0,50= 0,28 m3

Pojemność retencyjna drenażu rozsączającego wynosi:

10,0 x 3,14x0,06x0,06 = 0,11 m3

Łączna pojemność retencyjna studni chłonnej wynosi : 1,87 m3

Studnia SCH3.

Powierzchnia zlewni F = 260,0 m2 = 0,026 ha.

Maksymalny sekundowy zrzut wód opadowych = 1,70 dm3/s

Wymagana pojemność retencyjna studni wynosi : (1,70x15x60)/1000  = 1,53 m3

Dla studni średnicy 1,20 m i głębokości 2,50 m :

Rz. terenu  - 97,43 m n.p.m.

Rzędna wlotu przykanalika do  studni wynosi: 97,43-0,70 = 96,73 m n.p.m.

Wysokość retencyjna studni chłonnej – 1,30 m

Rzędna góry zasypki filtracyjnej  - 96,73-1,30= 95,43

Grubość warstwy filtracyjnej z piasku grubego, żwiru, tłucznia łamanego w dnie studni  - 0,5 m.

Rzędna dna  studni wynosi: 95,43-0,50 = 94,93 m n.p.m.

Pojemność retencyjna studni wynosi (96,73 – 95,43) x 3,14x0,60x0,60 = 1,47 m3

Polowa pojemność retencyjna warstwy filtracyjnej 50% objętości zasypki tj.

0,5m x3,14 x 0,60m x0,60m  = 0,57 m3 x 0,50= 0,28 m3

Pojemność retencyjna drenażu rozsączającego wynosi:

10,0 x 3,14x0,06x0,06 = 0,11 m3

Łączna pojemność retencyjna studni chłonnej wynosi : 1,87 m3

Studnia SCH4.

Powierzchnia zlewni F = 260,0 m2 = 0,026 ha.

Maksymalny sekundowy zrzut wód opadowych = 1,70 dm3/s

Wymagana pojemność retencyjna studni wynosi : (1,70x15x60)/1000  = 1,53 m3

Dla studni średnicy 1,20 m i głębokości 2,50 m :

Rz. terenu  - 97,55 m n.p.m.

Rzędna wlotu przykanalika do  studni wynosi: 97,55-0,70 = 96,85 m n.p.m.

Wysokość retencyjna studni chłonnej – 1,30 m

Rzędna góry zasypki filtracyjnej  - 96,85-1,30= 95,55

Grubość warstwy filtracyjnej z piasku grubego, żwiru, tłucznia łamanego w dnie studni  - 0,5 m.

Rzędna dna  studni wynosi: 95,55-0,50 = 95,05 m n.p.m.

Pojemność retencyjna studni wynosi (96,85 – 95,55) x 3,14x0,60x0,60 = 1,47 m3

Polowa pojemność retencyjna warstwy filtracyjnej 50% objętości zasypki tj.

0,5m x3,14 x 0,60m x0,60m  = 0,57 m3 x 0,50= 0,28 m3

Pojemność retencyjna drenażu rozsączającego wynosi:

10,0 x 3,14x0,06x0,06 = 0,11 m3

Łączna pojemność retencyjna studni chłonnej wynosi : 1,87 m3

Studnia SCH5.

Powierzchnia zlewni F = 260,0 m2 = 0,026 ha.

Maksymalny sekundowy zrzut wód opadowych = 1,70 dm3/s

Wymagana pojemność retencyjna studni wynosi : (1,70x15x60)/1000  = 1,53 m3

Dla studni średnicy 1,20 m i głębokości 2,50 m :

Rz. terenu  - 97,65 m n.p.m.

Rzędna wlotu przykanalika do  studni wynosi: 97,65-0,70 = 96,95 m n.p.m.

Wysokość retencyjna studni chłonnej – 1,30 m

Rzędna góry zasypki filtracyjnej  - 96,95-1,30= 95,65

Grubość warstwy filtracyjnej z piasku grubego, żwiru, tłucznia łamanego w dnie studni  - 0,5 m.

Rzędna dna  studni wynosi: 95,65-0,50 = 95,15 m n.p.m.

Pojemność retencyjna studni wynosi (96,95 – 95,65) x 3,14x0,60x0,60 = 1,47 m3

Polowa pojemność retencyjna warstwy filtracyjnej 50% objętości zasypki tj.

0,5m x3,14 x 0,60m x0,60m  = 0,57 m3 x 0,50= 0,28 m3

Pojemność retencyjna drenażu rozsączającego wynosi:

10,0 x 3,14x0,06x0,06 = 0,11 m3

Łączna pojemność retencyjna studni chłonnej wynosi : 1,87 m3

Studnia SCH6.

Powierzchnia zlewni F = 269,8 m2 = 0,027 ha.

Maksymalny sekundowy zrzut wód opadowych = 1,77 dm3/s

Wymagana pojemność retencyjna studni wynosi : (1,77x15x60)/1000  = 1,59 m3

Dla studni średnicy 1,20 m i głębokości 2,50 m :

Rz. terenu  - 97,77 m n.p.m.

Rzędna wlotu przykanalika do  studni wynosi: 97,77-0,70 = 97,07 m n.p.m.

Wysokość retencyjna studni chłonnej – 1,30 m

Rzędna góry zasypki filtracyjnej  - 97,07-1,30= 95,77

Grubość warstwy filtracyjnej z piasku grubego, żwiru, tłucznia łamanego w dnie studni  - 0,5 m.

Rzędna dna  studni wynosi: 95,77-0,50 = 95,27 m n.p.m.

Pojemność retencyjna studni wynosi (97,07 – 95,77) x 3,14x0,60x0,60 = 1,47 m3

Polowa pojemność retencyjna warstwy filtracyjnej 50% objętości zasypki tj.

0,5m x3,14 x 0,60m x0,60m  = 0,57 m3 x 0,50= 0,28 m3

Pojemność retencyjna drenażu rozsączającego wynosi:

10,0 x 3,14x0,06x0,06 = 0,11 m3

Łączna pojemność retencyjna studni chłonnej wynosi : 1,87 m3

Studnia SCH7.

Powierzchnia zlewni F = 292,5 m2 = 0,029 ha.

Maksymalny sekundowy zrzut wód opadowych = 1,91 dm3/s

Wymagana pojemność retencyjna studni wynosi : (1,91x15x60)/1000  = 1,72 m3

Dla studni średnicy 1,20 m i głębokości 2,50 m :

Rz. terenu  - 97,93 m n.p.m.

Rzędna wlotu przykanalika do  studni wynosi: 97,93-0,70 = 97,23 m n.p.m.

Wysokość retencyjna studni chłonnej – 1,30 m

Rzędna góry zasypki filtracyjnej  - 97,23-1,30= 95,93

Grubość warstwy filtracyjnej z piasku grubego, żwiru, tłucznia łamanego w dnie studni  - 0,5 m.

Rzędna dna  studni wynosi: 95,93-0,50 = 95,43 m n.p.m.

Pojemność retencyjna studni wynosi (97,23 – 95,93) x 3,14x0,60x0,60 = 1,47 m3

Polowa pojemność retencyjna warstwy filtracyjnej 50% objętości zasypki tj.

0,5m x3,14 x 0,60m x0,60m  = 0,57 m3 x 0,50= 0,28 m3

Pojemność retencyjna drenażu rozsączającego wynosi:

10,0 x 3,14x0,06x0,06 = 0,11 m3

Łączna pojemność retencyjna studni chłonnej wynosi : 1,87 m3

Studnia SCH8.

Powierzchnia zlewni F = 152,8 m2 = 0,015 ha.

Maksymalny sekundowy zrzut wód opadowych = 1,72 dm3/s

Wymagana pojemność retencyjna studni wynosi : (1,72x15x60)/1000  = 1,00 m3

Dla studni średnicy 1,20 m i głębokości 2,50 m :

Rz. terenu  - 98,05 m n.p.m.

Rzędna wlotu przykanalika do  studni wynosi: 98,05-0,70 = 97,35 m n.p.m.

Wysokość retencyjna studni chłonnej – 1,30 m

Rzędna góry zasypki filtracyjnej  - 97,35-1,30= 96,05

Grubość warstwy filtracyjnej z piasku grubego, żwiru, tłucznia łamanego w dnie studni  - 0,5 m.

Rzędna dna  studni wynosi: 96,05-0,50 = 95,55 m n.p.m.

Pojemność retencyjna studni wynosi (97,35 – 96,05) x 3,14x0,60x0,60 = 1,47 m3

Polowa pojemność retencyjna warstwy filtracyjnej 50% objętości zasypki tj.

0,5m x3,14 x 0,60m x0,60m  = 0,57 m3 x 0,50= 0,28 m3

Pojemność retencyjna drenażu rozsączającego wynosi:

10,0 x 3,14x0,06x0,06 = 0,11 m3

Łączna pojemność retencyjna studni chłonnej wynosi : 1,87 m3

Obliczenie wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego   dobowego oraz maksymalnego rocznego przedstawiono tabelarycznie.

Maksymalny godzinowy zrzut wód opadowych obliczono ze wzoru : maksymalny sekundowy zrzut wód opadowych pomnożony przez czas trwania 15 min w przeliczeniu na jednostkę m3/h. Natomiast maksymalny sekundowy zrzut wód opadowych obliczono ze wzoru: powierzchnia pomnożona przez współczynnik spływu zależny od rodzaju powierzchni i miarodajne natężenie deszczu w przeliczeniu na jednostkę dm3/s.

Średnio dobowy zrzut wód opadowych obliczono ze wzoru : średnio roczny zrzut wód opadowych podzielony przez średnią ilość dni opadów w ciągu roku dla stacji Leszno wynoszącą 120 dni. Natomiast, średnio roczny zrzut wód opadowych obliczono ze wzoru: opad średni roczny z wielolecia – Hśr.roczne = 539 mm (stacja Leszno ) pomnożony przez powierzchnię i współczynnik spływu zależny od rodzaju powierzchni w przeliczeniu na jednostkę m3/rok.

Maksymalny roczny zrzut wód opadowych obliczono ze wzoru: opad maksymalny roczny                    z wielolecia – Hmax.roczne = 700 mm (stacja Leszno ) pomnożony przez powierzchnię                       i współczynnik spływu zależny od rodzaju powierzchni w przeliczeniu na jednostkę m3/rok.

1d) Określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub w przypadku ścieków przemysłowych-dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zgodnie z § 21. ust. 1. pkt. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące                                    z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Projektowana droga gminna zaliczana jest do dróg klasy „L”- drogi lokalne nie wymienione w pkt.1. Natomiast w ust.2 § 19 wyszczególniono, że „Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania”.

A więc zgodnie z w/w przepisami, wody opadowe i roztopowe pochodzących z utwardzonej nawierzchni drogi wprowadzane do ziemi, nie wymagają oczyszczenia.

1e) Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;

Z uwagi na projektowaną inwestycję, nie były prowadzone pomiary jakości i ilości wód opadowych.

2) Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków.

Instalacja służąca do doprowadzania i wprowadzania wód opadowych składa się                       z następujących urządzeń:

- studzienek ściekowych  500, głębokości 2,0 m z osadnikiem,

- przykanalików z rur PVC DZ 160,

- studni chłonnych  1,20 m z drenażem rozsączającym.

3) Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków.

Wody opadowe wprowadzane do ziemi objęte pozwoleniem wodnoprawnym należy poddać ocenie na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń, a eksploatacja powinna być zgodna                         z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń kanalizacyjnych. Czynności związane z pracami konserwacyjnymi powinny być odnotowane  w protokołach z przeglądów.

4)   Opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych      ścieków.

Dla tego rodzaju wód opadowych nie jest wymagana instalacja urządzeń do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków. W przypadku kontroli jakości odprowadzanych wód opadowych  należy pobierać próbki na wlotach przykanalików do studni chłonnych.

5)  Opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków.

Z uwagi na projektowaną inwestycje, nie były prowadzone pomiary jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania wód opadowych i roztopowych.

6) Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

Osady ze studzienek ściekowych należy usuwać w zależności potrzeb wozem asenizacyjnym,  a następnie wywozić na oczyszczalnie ścieków. Oczyszczenie studni chłonnych powinna przeprowadzać firma posiadająca koncesje na wykonanie tego rodzaju prac.

3. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ.

System zagospodarowania wód opadowych powinien podlegać okresowej kontroli. Koniecznie należy sprawdzić studzienki ściekowe z osadnikiem i ilość gromadzących się w nich zanieczyszczeń.  Zaleca się dokonywać kontroli działania studzienek oraz systematycznie usuwać zgromadzone zanieczyszczenia. Studnie chłonne do podziemnej infiltracji wymagają okresowej kontroli - przynajmniej dwa razy w roku. Kontrola taka powinna być wykonana przed okresem mrozów i po intensywnych opadach deszczowych.

Podziemne urządzenia należy m.in.:

- Chronić przed dopływem liści i zanieczyszczeń,

- Utrzymywać w odpowiedniej odległości od drzew ( zabezpieczenie przed uszkodzeniem systemem korzeniowym),

Eksploatacja urządzeń do odprowadzania wód deszczowych i roztopowych winna być prowadzona przy zachowaniu następujących zasad:

- Utrzymywanie w należytym stanie czystości nawierzchni drogi.

- Przeprowadzać przynajmniej 2 razy w roku przegląd eksploatacyjny urządzeń.

- W sytuacjach awaryjnych (rozlanie paliw) nie należy spłukiwać ich do kanalizacji deszczowej, lecz dokonać oczyszczenia terenu środkami wiążącymi olej (sorbenty)

4. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.

Ubiegający się o wydanie pozwolenia jest obowiązany do:

- Dbania o właściwy stan techniczny urządzeń służących do wprowadzania wód  opadowych         i roztopowych do ziemi.

5. WNIOSKI I ZALECENIA.

Gmina Rydzyna może wystąpić do Starosty Powiatu Leszczyńskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnych w działce nr 20, obręb Dąbcze oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ujętych w systemy kanalizacyjne                    w następującym zakresie:

- Studnia chłonna nr 1 - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 3,00 m

- rzędne góry studni – 97,41 m n.p.m.

- rzędna dna – 94,41 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'45,63''

N = 51°49'15,4''

Y= 337812,59

X= 442019,94

- powierzchnia odwadniana  – 455,0 m2

- Q max h  = 2,68m3/h

- Q śr.d  =  1,72  m3/d

- Q max r. = 270,73 m3/rok

- Studnia chłonna nr 2 - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 2,50 m

- rzędne góry studni – 97,31 m n.p.m.

- rzędne dna – 94,81m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'45,75''

N = 51°49'16,77''
Y= 337816,30

X= 442062,40

- powierzchnia odwadniana  – 260,0 m2

- Q max h  = 1,53 m3/h

- Q śr.d  =  0,99  m3/d

- Q max r. = 154,70 m3/rok

- Studnia chłonna nr 3 - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 2,50 m

- rzędne góry studni – 97,43 m n.p.m.

- rzędne dna – 94,93 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'45,89''

N = 51°49'18''

Y= 337820,27

X= 442100,24

- powierzchnia odwadniana  – 260,0 m2

- Q max h  = 1,53 m3/h

- Q śr.d  =  0,99  m3/d

- Q max r. = 154,70 m3/rok

- Studnia chłonna nr 4 - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 2,50 m

- rzędne góry studni – 97,55 m n.p.m.

- rzędne posadowienia dna – 95,05 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'46,03''

N = 51°49'19,29''

Y= 337824,24

X= 442140,06

- powierzchnia odwadniana  – 260,0 m2

- Q max h  = 1,53 m3/h

- Q śr.d  =  0,99  m3/d

- Q max r. = 154,70 m3/rok

- Studnia chłonna nr 5 - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 2,50 m,

- rzędne góry studni – 97,65 m n.p.m.

- rzędne posadowienia dna – 95,15 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'46,2''

N = 51°49'20,63''

Y= 337828,73

X= 442181,20

- powierzchnia odwadniana  – 260,0 m2

- Q max h  = 1,53 m3/h

- Q śr.d  =  0,99  m3/d

- Q max r. = 154,70 m3/rok

- Studnia chłonna nr 6 - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 2,50 m,

- rzędne góry studni – 97,77 m n.p.m.

- rzędne posadowienia dna – 95,27 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'46,29''

N = 51°49'22,02''

Y= 337831,91

X= 442224,20

- powierzchnia odwadniana  – 269,8 m2

- Q max h  = 1,59 m3/h

- Q śr.d  =  1,02  m3/d

- Q max r. = 160,50 m3/rok

- Studnia chłonna nr 7 - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 2,50 m,

- rzędne góry studni – 97,93 m n.p.m.

- rzędne posadowienia dna – 95,43 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'46,43''

N = 51°49'23,44''

Y= 337838,26

X= 442298,68

- powierzchnia odwadniana  – 292,5 m2

- Q max h  = 1,72 m3/h

- Q śr.d  =  1,11  m3/d

- Q max r. = 174,04 m3/rok

- Studnia chłonna nr 8- wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych:

- średnica  – 1,20 m,

- wysokość – 2,50 m,

- rzędne góry studni – 98,05m n.p.m.

- rzędne posadowienia dna – 95,55 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne studni chłonnej –

E = 16°38'46,5''

N = 51°49'24,44''

Y= 337838,26

X= 442298,68

- powierzchnia odwadniana  – 152,80 m2

- Q max h  = 0,90 m3/h

- Q śr.d  =  0,58  m3/d

- Q max r. = 90,89 m3/rok

W związku z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego Inwestor zobowiązany jest do:

- Wykonania projektowanych urządzeń do wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi zgodnie z projektem technicznym i operatem wodnoprawnym,

- Utrzymania urządzeń we właściwym stanie technicznym.

- Prowadzenia systematycznej konserwacji urządzeń wprowadzających wody opadowe do ziemi.

- Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń.

- Utrzymania czystości nawierzchni drogi.

- Wynagrodzenia ewentualnych szkód osobom trzecim.

6. ZAINTERESOWANE STRONY.

- Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna,

Opracował:

Wojciech Nowosielski

Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym do wniosku o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni chłonnych i wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, pochodzące                          z utwardzonej powierzchni drogi gminnej w miejscowości Dąbcze, gmina Rydzyna.

Operat wodnoprawny na wykonanie studni chłonnych i wprowadzanie do ziemi wód opadowych              i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, pochodzące z utwardzonej powierzchni drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Dąbcze opracowano na zlecenie gminy Rydzyna.

Przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu trwałej nawierzchni drogi wraz z zapewnieniem jej odwodnienia, zlokalizowanej w pasie dz. ewid. 20 w rejonie drogi powiatowej relacji Leszno- Dąbcze. Obecnie, nawierzchnia drogi nie jest utwardzona i odwadniana system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe spływają na tereny sąsiednie. Ukształtowanie wysokościowe pasa drogowego oraz zagospodarowanie terenu przyległego do pasa drogowego uniemożliwia odprowadzenie wód opadowych do naturalnych odbiorników. W związku z tym, w rozwiązaniach odwodnienia projektowanej nawierzchni przyjęto odprowadzenie wód do ziemi poprzez studnie chłonne. Według badań geotechnicznych gruntu występują sprzyjające warunki wodnoprzepuszczalne na rozsączenie wód opadowych. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na utwardzeniu nawierzchni jezdni i chodnika z kostki brukowej betonowej. Prace budowlane będą prowadzone na odcinku o długości 340,0 m. Projektowana szerokość pasa jezdnego i chodnika wyniesie 6,50 m.

System kanalizacji deszczowej będzie się składał ze studzienek ściekowych z osadnikami  500, przykanalików z rur PVC DZ 160 oraz 8 szt. studni chłonnych wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych o głębokości 2,5-3,0 m i średnicy 1,2 m. Projektowana droga gminna zaliczana jest do dróg klasy „L” - droga lokalna. A więc zgodnie   z w/w przepisami, wody opadowe i roztopowe pochodzące z utwardzonej nawierzchni drogi wprowadzane do ziemi, nie wymagają oczyszczenia.

Celem opracowania jest:

- Określenie powierzchni z jakiej odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe ujęte                      w systemy kanalizacyjne.

- Określenie ilości wód opadowych i roztopowych.

- Przedstawienie sposobu wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi.

- Określenie ilości, stanu i składu wód opadowych wprowadzanych do ziemi.

- Przedstawienie sposobu ograniczenia substancji szkodliwych wprowadzanych do ziemi.

Opracował:  Wojciech Nowosielski