Spis treści                                                                                                                                 str. 1

|  | Część opisowa. | str. 2 - 11 |
| --- | --- | --- |
| I. | WIADOMOŚCI WSTĘPNE | 2 |
| 1.1 | Podstawa opracowania. | 2 |
| 1.2 | Podstawa prawna opracowania. | 2 |
| 1.3 | Cel i zakres opracowania. | 3-4 |
| 1.4 | Materiały wykorzystane w opracowaniu. | 4 |
| 2. | CHARAKTERYSTYCZNE DANE | 4 |
| 2.1 | Ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. | 4 |
| 2.2 | Charakterystyczne dane do operatu wodnoprawnego. | 4 |
| 2.3 | Stan prawny nieruchomości ,zagospodarowania działki oraz zasięg oddziaływania | 5 |
| 2.4 | Charakterystyczne dane wymienione w art.132.2 Prawa wodnego (Dz. U. Nr 115 z dnia 11.10.2001 roku, poz. 1229 z póź. zm) do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. | 5-7 |
| 2.5 | Charakterystyczne dane wymienione w art 132.ust.5 Prawa wodnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. | 7-10 |
| 3. | OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ. | 10 |
| 4. | WNIOSKI I ZALECENIA | 10-11 |
| 5. | ##### ZAINTERESOWANE STRONY | 11 |
| II | ##### Część graficzna. | str.12-15 |
| 1. | Mapa poglądowa w skali 1:500000 rys. nr 1 | 12 |
| 2. | ##### Plan zagospodarowania w skali 1:500 rys. nr 2 | 13 |
| 3. | ##### Rysunek ogólny studni chłonnych w skali 1:20 rys. nr 3 | 14 |
| 4. | Profil podłużny rurociągu „kd” w skali 1:100/500 rys. nr 4 | 15 |
| III 1. 2. | Załączniki. Otwór badawczy OB./03 Otwór badawczy OB./01 | str.16-17 16 17 |

Część opisowa

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

1.1 Podstawa opracowania.

Niniejszy operat jest elementem dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej                            w miejscowości Dąbcze, gm. Rydzyna stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 268/3 .

Operat wodnoprawny na wykonanie studni chłonnych i wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, pochodzące z utwardzonych  powierzchni pasa jezdnego drogi, chodnika i zjazdów opracowano na zlecenie Gminy Rydzyna z siedzibą przy ul. Rynek 1 w Rydzynie, 64-130 Rydzyna.

1.2. Podstawa prawna opracowania.

Podstawą prawną na wykonanie przedmiotowego opracowania jest:

- Ustawa Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.).

- Ustawa Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150 z późn. zm ).

- Ustawa Prawo budowlane ( Dz. U. 2010 r.  nr 243  poz. 1623 z późn. zm).

- Ustawa Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150 z późn. zm )

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 19 lutego 2009 r).

Według art. 37, ust. 2 Prawa wodnego, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód. W związku z  art. 122, ust. 1, pkt. 1 na  wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z dnia                                         31 .07. 2006 r. ze zmian.  Dz. U. Nr 27, poz. 169 z dnia 19 lutego 2009 roku, § 19, ust. 1, pkt. 1), wody opadowe lub roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, powinny być oczyszczane w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu 15 litrów na sekundę na 1 hektar w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/l, a węglowodorów ropopochodnych - nie większa niż. 15 mg/l.

Zgodnie z art., 180, pkt. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia. Na podstawie art. 181, ust. 1, pkt. 3, powyższej ustawy, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi oraz na wykonanie urządzeń wodnych udziela organ ochrony środowiska.

Pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi udziela zgodnie z kompetencjami Starosta Powiatu Leszczyńskiego.

Projektowana droga gminna zaliczana jest do dróg klasy „L” - droga lokalna. Zgodnie z § 19, ust. 3, Rozporządzenia Ministra  Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wody opadowe z dachów obiektów na terenach wymienionych w ust. 1 odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi nie wymagają oczyszczenia.

Zgodnie z w/w przepisami, wody opadowe i roztopowe pochodzące z utwardzonej nawierzchni drogi wprowadzane do ziemi, nie wymagają oczyszczenia.

Obecnie,  nawierzchnia  istniejącej drogi jest gruntowa i nie jest odwadniana poprzez system kanalizacji deszczowej.

Na odcinku projektowanej przebudowy drogi zaplanowano system zagospodarowania wód opadowych i roztopowych polegający na odprowadzenia wód opadowych do ziemi poprzez  studnie chłonne.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie odcinka drogi gminnej w Dąbczu dz. nr 268/3. Początek rozbudowanego odcinka drogi zlokalizowany jest za skrzyżowaniem z drogą powiatową . Prace budowlane będą prowadzone na odcinku o długości 158 m. Obecnie istniejąca  droga  posiada zmienną szerokość  . Projektowany odcinek drogi będzie posiadał klasę drogi L i  po rozbudowie szerokość jezdni wyniesie 5,0 m. Jezdnia na przedmiotowym odcinku drogi będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną, chodnik jednostronny szerokości 1,7m i zatoki postojowe będą posiadały nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.  Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzane będą do projektowanych studni ściekowych i następnie do projektowanych w ramach kanalizacji deszczowej   studni chłonnych .

Celem opracowania jest:

- Określenie powierzchni z jakiej odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe ujęte                      w systemy kanalizacyjne.

- Określenie ilości wód opadowych i roztopowych.

- Przedstawienie sposobu wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi.

- Określenie ilości, stanu i składu wód opadowych wprowadzanych do ziemi.

- Przedstawienie sposobu ograniczenia substancji szkodliwych wprowadzanych do ziemi.

Na odcinku drogi w km 0+000 – 0+158 wody opadowe i roztopowe spływające z utwardzonej powierzchni drogi wprowadzane będą do ziemi poprzez studnie chłonne.

Sieć kanalizacji deszczowej będzie się składała z studzienek ściekowych z osadnikami  500, przykanalikami z rur PVC DZ 160, kolektora  PVC DZ 315.

Studnie chłonne będą wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych o głębokości                 2,93 m – 3,38 m i średnicy 2000 mm.

Piasek i zawiesina będą  wyłapane w studzienkach ściekowych z osadnikami.

W związku z przyjętym zagospodarowaniem wód opadowych, wprowadzanie ich                                   do ziemi z projektowanej drogi klasy L przy zachowaniu odpowiedniej czystości nawierzchni, nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie planowanej inwestycji.

Projektowany kolektor odwadniający  utwardzoną część drogi w km 0+000 – 0+158 będzie posiadał następujące parametry techniczne:

- Kolektor z rur PVC DZ 315, SN8, SDR 34.

- Długość kolektora kanalizacji deszczowej – 156,10 mb

Ilość wprowadzanych wód opadowych i roztopowych do ziemi system kanalizacji deszczowej poprzez 2  studnie chłonne z drogi  w km 0+000 – 0+158 wyniesie przy następujących założeniach:

- Długość kolektora kanalizacji deszczowej – 156,1 mb

- Powierzchnia odwadniana - ( 547m2 sch1, 553m2 sch3)  1100 m2

- Średni współczynnik spływu – 0,87

- Spadek podłużny kolektora – 0,3%

- qmax.s – 77l/s ha dla deszczu p -100% , c = 1 rok, czas trwania – 15 min.

- Qmax.s = 1100*77*0,87/10000 =7,36 dm3/s – łączna ilość odprowadzanych wód do ziemi.

1.4. Materiały wykorzystane w opracowaniu.

W trakcie opracowania operatu wodnoprawnego korzystano z następujących materiałów:

- Mapy sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500

- Ustawa Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.).

- Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150 z późn. zm).

- Ustawa Prawo budowlane ( Dz. U. 2010 r.  nr 243  poz. 1623 z póz. zmian ).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 z 2006 r. poz 984 z poź. zmian.).

- Informacje uzyskane od Inwestora.

- Projekt budowlany przebudowy budowy drogi w Dąbczu na dz. nr 268/3 opracowany przez projektanta Wiesława Furmaniaka

- Opinia geotechniczna nr BGN/02/03/D5  rozpoznania podłoża gruntowego dla budowy  nawierzchni ul. Sportowej w Dąbczu opracowana 17.03. 2016r  przez Jarosława Bartosiewicza reprezentującego zakład  BADANIA  GRUNTÓW I  NAWIERZCHNI z siedzibą przy ul. Rubież 14A/22 w Poznaniu , 61-612 Poznań

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego .

2. CHARAKTERYSTYCZNE DANE.

2.1. Ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1, Rydzyna

64 - 130 Rydzyna

2.2. Charakterystyczne dane do operatu wodnoprawnego.

| L.p. | Wyszczególnienie | jedn. | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lokalizacja administracyjna powierzchni utwardzonych w pasie drogi: Miejscowość, nr działki |  | Gmina Rydzyna, Obręb Dąbcze: dz. nr 268/3 |
| 2. | Nazwa odbiornika wód opadowych i roztopowych |  | ziemia |
| 3. | Projektowana powierzchnia odwadniana pasa drogowego | m2 | 1100 |
| 4. | Rodzaj wprowadzanych wód do ziemi |  | Wody opadowe i roztopowe |

2.3. Stan prawny nieruchomości , zagospodarowanie działki oraz zasięg oddziaływania.

Projektowana przebudowa drogi stanowi działkę nr 268/3 w miejscowości Dąbcze będąca we władaniu  Gminy Rydzyna z siedzibą przy ul. Rynek 1, Rydzyna, 64-130 Rydzyna zapisana w kolumnie rodzaj użytkowania jako droga.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia mieści się w granicach działki 268/3.

2.4. Charakterystyczne dane wymienione w art 132.2 Prawa wodnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

1) Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,

Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1,Rydzyna

64 - 130 Rydzyna

2)  Wyszczególnienie:

a)  Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.

Projektowane przedsięwzięcie nie obejmuje korzystania z wód. Celem zamierzonego korzystania jest wprowadzenie do ( ziemi ) wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne z powierzchni utwardzonej drogi gminnej. Zakres korzystania obejmuje eksploatację instalacji służącej do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez studnie chłonne.

b)  Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.

Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi, określona może być na podstawie ilości opadów atmosferycznych w najbliższym posterunku opadowym IMG                                 i powierzchni według inwentaryzacji geodezyjnej.

Obowiązki w zakresie pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do ziemi określają przepisy ustawy - Prawo ochrony środowiska.

c)   Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego      korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib         i adresów ich właścicieli.

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego       inwestycyjnego przedstawiono w pkt. 2.3.

2a) Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych  oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie  i warunki jego wykonania.

d) Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.

Właściciel obowiązany będzie do:

- Dbania o właściwy stan techniczny instalacji służącej do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi.

- Utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń kanalizacyjnych i systemu studni chłonnych.

Woda opadowa spływając z nawierzchni drogi dopływa do studni chłonnych poprzez studzienki ściekowe, przykanaliki, studzienki rewizyjne, kanały.

Współrzędne geograficzne studni chłonnych – miejsca wprowadzenia wód opadowych do

ziemi podano w pkt. 4.

3)  Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody objęte pozwoleniem wodnoprawnym to wody opadowe i roztopowe spływające                      z powierzchni utwardzonej pasa drogi gminnej. Wody opadowe i roztopowe ujęte będą w system kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne studzienek ściekowych, przykanaliki, kolektory, studnie rewizyjne. Wpusty uliczne studzienek ściekowych zaopatrzone będą w osadniki. Wody opadowe z przykanalików deszczowych wpływają do kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC DZ 315.  Z kanału wody opadowe odprowadzane będą do studni chłonnych.

3a)  Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym.

- Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do ziemi t.j projektowanych studni chłonnych.

4) Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunki    korzystania z wód regionu wodnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku, w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, z dnia 14 lipca 2006 roku), teren położony jest w regionie wodnym Środkowej Odry. Region wodny Środkowej Odry znajduje się w kompetencji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Odry został ogłoszony w MP nr 40 z 2012 r.

5) Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,             w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

Wody opadowe i roztopowe spływające z utwardzonej powierzchni drogi wprowadzane będą do ziemi poprzez studzienki ściekowe z osadnikami, przykanaliki z rur PVC DZ 160, kolektory PVC DZ 315 oraz studnie chłonne.

W związku z przyjętym zagospodarowaniem wód opadowych, wprowadzanie ich                                   z projektowanej drogi klasy L przy zachowaniu odpowiedniej czystości nawierzchni, nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie planowanej inwestycji.

6) Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach;

Wody opadowe i roztopowe nie zaliczane są do substancji niebezpiecznych. Zagrożenie dla środowiska może powstać w przypadku rozlania substancji niebezpiecznych na utwardzoną powierzchnię drogi .

Sposób postępowania oraz zasady określające obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 roku, poz. 627  art. 245 – 252). W przypadku awarii urządzeń kanalizacyjnych należy niezwłocznie przystąpić do ich naprawy. W zależności od wielkości awarii i stanu zagrożenia należy powiadomić odpowiednie  służby.

7) Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Projektowana kanalizacja wraz z urządzeniami towarzyszącymi  nie jest  zlokalizowana  w obszarach  ochrony przyrody wymienionych     w ustawie o ochronie przyrody.

2.5. Charakterystyczne dane wymienione w art 132 ust. 5 Prawa wodnego do uzyskania   pozwolenia wodnoprawnego

- Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

Instalacja służąca do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi składała się                       z następujących urządzeń:

- Wpusty deszczowe studzienek ściekowych z osadnikiem z elementów betonowych prefabrykowanych  500,

- Przykanaliki z rur PVC DZ 160 łączące studzienki ściekowe ze studniami rewizyjnymi

- Studnie rewizyjne betonowe  1000 mm

- Kanały kanalizacji deszczowej z rur PVC DZ 315 mm,

- Studnie chłonne wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych  2,0 m.

1c) Określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego   dobowego oraz maksymalnego rocznego;

Dla określenia wielkości ilości wprowadzanych  wód opadowych do ziemi przyjęto następujące dane:

- Opad średni roczny z wielolecia – Hśr.roczne = 539 mm (stacja Leszno )

- Maksymalny  opad z wielolecia – Hmax.roczny = 700 mm (stacja Leszno )

- Maksymalna sekundowa ilość wód  deszczowych z deszczu miarodajnego                                   o  p = 100% (c = 1 rok) i czasie trwania t = 15 minut, qmax.s. = 77,0 dm3/s/ha

- φ  -  średni współczynnik spływu zależny od nawierzchni  - asfalt 0,90

kostka brukowa 0,85 – przyjęto  - 0,87

- ψ -  współczynnik opóźnienia  = 1,0

Wielkości zrzutu wód opadowych do ziemi w zlewni  studni chłonnej nr 1

-jezdnia asfaltowa ,krawężniki ,obrzeża -404 m2

-zjazdy, chodnik                                      -143 m2

Razem                                                      -547 m2

Qmax.s=547*0,87*77/10000=3,66l/s

wymagana poj. retencyjna studni (deszcz t-15min-900sek)

Qret.=Qmax.s *900=3,66*900=3,29m3

rzeczywista pojemność retencyjna  studni chłonnej

(0,93m –róznica między rzędną wlotu kolektora a rzędną góry warstw filtracyjnych)

(0,70m- warstwy filtracyjne) ,współczynnik pojemności  wodnej -0,2

(2,0m -średnica wewnętrzna studni chłonnej)

Qret.rzecz.=3,14*2,0*2,0/4*0,93+3,13*2,0*2,0/4*0,7*0,2=2,92+0,44=3,36m3

Qśr.d=547*0,87*0,539/365=0,70m3/d

Nh.max=1,4

Qh.max=Qśr.d/24*Nh.max=0,70/24*1,4=0,0408m3/h

Qmax r.=547*0,87*0,700=333,12m3/rok

Wielkości zrzutu wód opadowych do ziemi w zlewni  studni chłonnej nr 3

-jezdnia asfaltowa ,krawężniki ,obrzeża -436 m2

-zjazdy, chodnik                                      -117 m2

Razem                                                      -553 m2

Qmax.s=553*0,87*77/10000=3,70l/s

wymagana poj. retencyjna studni (deszcz t-15min-900sek)

Qret.=Qmax.s *900=3,70*900=3,33m3

rzeczywista pojemność  retencyjna studni chłonnej

(0,93m –róznica między rzędną wlotu kolektora a rzędną góry warstw filtracyjnych)

(0,70m- warstwy filtracyjne) ,współczynnik pojemności  wodnej -0,2

(2,0m -średnica wewnętrzna studni chłonnej)

Qret.rzecz.=3,14*2,0*2,0/4*0,93+3,13*2,0*2,0/4*0,7*0,2=2,92+0,44=3,36m3

Qśr.d=553*0,87*0,539/365=0,71m3/d

Nh.max=1,4

Qh.max=Qśr.d/24*Nh.max=0,71/24*1,4=0,0414m3/h

Qmax r.=553*0,87*0,700=336,78m3/rok

1d) Określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub - w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984                                          z dnia 31 lipca 2006 roku ze zmianami Dz. U. Nr 27, poz. 169 z dnia 19 lutego 2009 roku, § 19, ust. 1, pkt. 1), wody opadowe lub roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, powinny być oczyszczane w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu 15 litrów na sekundę na 1 hektar w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/l, a węglowodorów ropopochodnych - nie większa niż. 15 mg/l.

Projektowane drogi gminne zaliczane są do dróg klasy „L”- drogi lokalne nie wymienione w pkt.1. Natomiast w ust.2 § 19 wyszczególniono, że „Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

A więc zgodnie z w/w przepisami, wody opadowe i roztopowe pochodzących z utwardzonej nawierzchni drogi wprowadzane do ziemi, nie wymagają oczyszczenia.

1e) Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;

Z uwagi na projektowaną inwestycję, nie były prowadzone pomiary jakości i ilości wód opadowych.

2) Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków.

Instalacja służąca do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi składała się                       z następujących urządzeń:

- Wpusty deszczowe studzienek ściekowych z osadnikiem z elementów betonowych prefabrykowanych  500,

- Przykanaliki z rur PVC DZ 160 łączące studzienki ściekowe ze studniami rewizyjnymi

- Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych  1000mm

- Kanały kanalizacji deszczowej z rur PVC DZ 315 mm,

- Studnie chłonne  2,0 m.

3) Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków.

Urządzenia objęte pozwoleniem wodnoprawnym należy poddać ocenie na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych.

Osady ze studzienek ulicznych winny być usuwane przez specjalistyczną koncesjonowaną firmę.

4)   Opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych      ścieków.

Dla tego rodzaju wód opadowych nie jest wymagana instalacja urządzeń do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków.

5)  Opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków.

Z uwagi na projektowaną inwestycje, nie były prowadzone pomiary jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania wód opadowych i roztopowych.

6) Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

Osady ze studzienek ściekowych należy usuwać w zależności potrzeb wozem asenizacyjnym,  a następnie wywozić na oczyszczalnie ścieków. Oczyszczenie osadników studni, komór retencyjno-rozsączających i płukanie instalacji powinna przeprowadzać firma posiadająca koncesje na wykonanie tego rodzaju prac.

3. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ.

System zagospodarowania wód opadowych powinien podlegać okresowej kontroli. Koniecznie należy sprawdzić studzienki osadnikowe i ilość gromadzących się w nich zanieczyszczeń.  Zaleca się dokonywać kontroli działania studzienek oraz systematycznie usuwać zgromadzone zanieczyszczenia.

Podziemne urządzenia należy m.in.:

- Chronić przed dopływem liści i zanieczyszczeń,

- Utrzymywać w odpowiedniej odległości od drzew (zabezpieczenie przed uszkodzeniem skrzynek przez rozbudowany system korzeniowy),

4. WNIOSKI I ZALECENIA.

W zawiązku z przebudową drogi gminnej w Dąbczu na dz. nr 268/3 Gmina Rydzyna z siedzibą przy ul. Rynek w Rydzynie , 64 - 130 Rydzyna może wystąpić do Starosty Powiatu Leszczyńskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ujętych w systemy kanalizacyjne w następującym zakresie:

Studnia chłonna nr 1  wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych  o następujących parametrach:

- lokalizacja – dz. nr 268/3, obręb Dabcze,

- średnica  – 2,0 m,

- wysokość – 2,93 m

- rzędna posadowienia dna – 96,27 m npm

- współrzędne geograficzne - E = 16°39' 24,30'' , N = 51°49' 15,19''

- powierzchnia odwadniana zlewni  – 0,0547 ha

- Q max h  = 0,0408 m3/h

- Q śr.d  =  0,70  m3/d

- Q max r. = 333,12 m3/rok

Studnia chłonna nr 3  wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych  o następujących parametrach:

- lokalizacja – dz. nr 268/3, obręb Dabcze,

- średnica  – 2,0 m,

- wysokość – 2,38 m

- rzędna posadowienia dna – 96,48 m npm

- współrzędne geograficzne - E = 16°39' 25,85'' , N = 51°49' 17,18''

- powierzchnia odwadniana zlewni  – 0,0553 ha

- Q max h  = 0,0414 m3/h

- Q śr.d  =  0,71  m3/d

- Q max r. = 336,78 m3/rok

W związku z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego inwestor zobowiązany jest do:

- Wykonania projektowanych urządzeń do wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi zgodnie z projektem budowalnym i operatem wodnoprawnym,

- Utrzymania urządzeń we właściwym stanie technicznym.

- Prowadzenia systematycznej konserwacji urządzeń wprowadzających wody opadowe do ziemi.

- Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń.

- Zapewnienia drożności kanalizacji deszczowej i utrzymania czystości nawierzchni drogi.

- Wynagrodzenia ewentualnych szkód osobom trzecim.

5. ZAINTERESOWANE STRONY.

- Gmina Rydzyna ,ul. Rynek 1,6 4-130 Rydzyna

- RZGW Wrocław

Opracował:

mgr inż Leonard Szyszka

Opis prowadzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym dla wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Niniejszy opracowanie  jest elementem dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej                            w miejscowości Dąbcze, gm. Rydzyna  .

Operat wodnoprawny na wykonanie studni chłonnych i wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, pochodzące z utwardzonych  powierzchni pasa jezdnego drogi, chodnika i zjazdów opracowano na zlecenie Gminy Rydzyna z siedzibą przy ul. Rynek 1 w Rydzynie, 64-130 Rydzyna.

Celem opracowania jest:

- Określenie powierzchni z jakiej odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe ujęte                      w systemy kanalizacyjne.

- Określenie ilości wód opadowych i roztopowych.

- Przedstawienie sposobu wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi.

- Określenie ilości, stanu i składu wód opadowych wprowadzanych do ziemi.

- Przedstawienie sposobu ograniczenia substancji szkodliwych wprowadzanych do ziemi.

Na odcinku drogi w km 0+000 – 0+158 wody opadowe i roztopowe spływające z utwardzonej powierzchni drogi wprowadzane będą do ziemi poprzez studnie chłonne.

Sieć kanalizacji deszczowej będzie się składała z studzienek ściekowych z osadnikami  500, przykanalikami z rur PVC DZ 160, kolektora  PVC DZ 315.

Studnie chłonne będą wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych o głębokości                 2,93 m – 3,38 m i średnicy 2000 mm.

Parametry i dane studni chłnnych

Studnia chłonna nr 1  wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych  :

- lokalizacja – dz. nr 268/3, obręb Dabcze,

- średnica  – 2,0 m,

- wysokość – 2,93 m

- rzędna posadowienia dna – 96,27 m npm

- współrzędne geograficzne - E = 16°39' 24,30'' , N = 51°49' 15,19''

- powierzchnia odwadniana zlewni  – 0,0547 ha

- Q max h  = 0,0408 m3/h

- Q śr.d  =  0,70  m3/d

- Q max r. = 333,12 m3/rok

Studnia chłonna nr 3  wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych  :

- lokalizacja – dz. nr 268/3, obręb Dabcze,

- średnica  – 2,0 m,

- wysokość – 2,38 m

- rzędna posadowienia dna – 96,48 m npm

- współrzędne geograficzne - E = 16°39' 25,85'' , N = 51°49' 17,18''

- powierzchnia odwadniana zlewni  – 0,0553 ha

- Q max h  = 0,0414 m3/h

- Q śr.d  =  0,71  m3/d

- Q max r. = 336,78 m3/rok

Opracował: mgr inż. Leonard Szyszka