OPIS   TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA ODCINKU OD WĘZŁA "RYDZYNA DROGI EKSPRESOWEJ S5 DO MIEJSCOWOŚCI JABŁONNA.

1/ PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt na wykonanie przebudowy dróg gminnych na odcinku od węzła "Rydzyna" drogi  ekspresowej S5 do miejscowości Jabłonna opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem zadania tj. Gminą Rydzyna

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43/99), tekst jednolity w obwieszczeniu z dnia 23 grudnia 2015 r.

- dane wyjściowe do projektowania określone przez Inwestora ;

- badania podłoża gruntowego opracowane przez BGN Badania Gruntów i Nawierzchni Jarosław Bartosiewicz, Poznań ul. Rubież 14A/22

2/ PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA

- drogi gminne				- klasy „D”

- obciążenie ruchem			- KR 1-2

- prędkość projektowa 		- 30 km/h

- podstawowa szerokość jezdni 	- 5,00 m

- spadek poprzeczny jezdni 		- dwustronny 2,0 %

- pobocze umocnione kruszywem	- szer. 0,75 m

- pochylenie pobocza			- 6 %

- odwodnienie 				- rowy przydrożne, istniejąca kanalizacja deszczowa

- podłoże 				- grunt G 2,G3

3/ STAN ISTNIEJĄCY - zagospodarowanie , uzbrojenie

3.1 Projektowane do przebudowy  drogi gminne przebiegają w następujący sposób :

- droga gminna od granicy powiatu leszczyńskiego i górowskiego do zjazdu z drogi S5 nr 713070P

- droga gminna od skrzyżowania z drogą 713070P do wioski Jabłonna nr 713033P,

- droga gminna  m. Jabłonna – Izbiska - Rojęczyn nr 713032P .

w obszarze gminy Rydzyna.

Początek poddanego przebudowie odcinka drogi jest na granicy  działki nr 205/6 - droga gminna nr 713070P z działką nr 205/5 - zjazd z drogi ekspresowej S5.

Projektowana droga przebiega od km 0+000 - 2+300 w terenie niezabudowanym , w otoczeniu pól uprawnych. Na dalszym odcinku droga przebiega w terenie częściowo-zabudowanym a zakończenie przebudowy mieści się na terenie wioski Jabłonna.

Droga w całej swej długości ma przekrój drogowy o zmiennej szerokości jezdni 3,5 - 5,00 m. Tylko w obrębie miejscowości Jabłonna droga ma przekrój uliczny z obramowaniem z krawężnika betonowego.

Droga na całym swoim odcinku jest bardzo mocno zniszczona , istniejąca warstwa jezdna z licznymi spękaniami , a krawędź jezdni obłamana .

Liczne ubytki, oraz duże wgłębne uszkodzenia wymagają przebudowy tej nawierzchni wraz z jej wzmocnieniem. Droga wymaga poszerzenia jezdni do 5,00 m i wzmocnienia. Na łukach poziomych droga wymaga nowego ukształtowania , z nadaniem nowych spadków poprzecznych oraz z jej poszerzeniem.

Cały ciąg komunikacyjny dróg gminnych ma w przeznaczeniu obsługiwać komunikacyjnie dojazd do zlokalizowanych miejscowości Jabłonna, Izbiska, Szemzarowo a także częściowo Czernina  oraz przyległe tereny rolne i gospodarstwa produkcyjne.

Cała droga w chwili obecnej posiada nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z bruku polnego.

Pobocza i rowy przydrożne wymagają regulacji i odkrzaczenia.

Wzdłuż drogi rosną drzewa, które w trakcie przebudowy  wymagają wycinki, wg odrębnego pozwolenia administracyjnego.

W pasie linii rozgraniczających występują następujące urządzenia obce na które należy zwrócić uwagę w trakcie prowadzenia robót remontowych:

- linia telefoniczna

- linia oświetleniowa oraz kable eNN i SN

- sieć wodociągowa

- sieć kanalizacyjna

# 3.2 Stan podłoża gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz odwiertów stwierdzono w większości otworów badawczych występowanie piasków pylastych z kamieniami . W mniejszej ilości otworów mieszaniny składają się z piasków drobnych i średnich z domieszkami gliny i kamieni lub pospółek gliniastych z domieszką kamieni.

Grunty te występują do poziomu 06, - 0,8 m pod poziomem terenu. Grunty te są to mieszanki niespoiste z tendencją pod względem wysadzinowości  jako wątpliwe lub wysadzinowe .

Pod tymi gruntami występują gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe w stanie twardoplastycznym , miejscowo w stanie półzwartym , z przewarstwieniami piaskiem drobnym.

Głębokość zalegania 0,8 -2,00 m

Do głębokości 2,00 m w trakcie badań nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

Na podstawie przeprowadzonych badań podłoże kwalifikuje się do kat. G3 o dobrych warunkach gruntowych.

Stan istniejącej nawierzchni jezdni:

- grubość warstwy jezdnej z masy bitumicznej - 2-8 cm. Istniejąca masa bitumiczna miejscami wykazuje zawartość lepiszcza ze smoły

- podłoże stanowi stara nawierzchnia brukowa oddzielona od warstwy bitumicznej warstwą grubej pospółki

podłoże brukowe ma dostateczną nośność , nie wykazuje załamań, uszkodzeń, przełomów .

Szczegóły badań gruntowych w osobnym opracowaniu.

4. PROJEKTOWANE  ROZWIĄZANIA

4.1. Budowę drogi w przekroju poprzecznym projektuje się następująco :

- podstawowa szerokość jezdni 5,00 m

- podstawowa szerokość poboczy utwardzonych – 0,75 m

- spadek skarp – 1 : 1

4.2. Niweleta nawierzchni drogi

Projektuje się wykonanie nawierzchni jezdni w nawiązaniu do rzędnych  istniejącej nawierzchni bitumicznej  z nadaniem prawidłowych spadków podłużnych umożliwiających odwodnienie korpusu drogowego.

Spadek poprzeczny jezdni na prostej dwustronny 2,0 % .

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni :

a) odcinek 0+000 - 2+300 ( istniejąca jezdnia o szer. 4,5 - 5,00 m)

Wykonać wcięcie w istniejącą nawierzchnię obustronnie po 0,75 m

warstwa  ścieralna nawierzchni :		-  beton asfaltowy AC 11S - grubość 4 cm

warstwa wiążąca:				-  beton asfaltowy AC 11W - grubość 4 cm

warstwa wyrównawcza	:			-  beton asfaltowy AC 8S - średnio 100 kg/1m2

warstwa podbudowy na poszerzeniu:		-  beton asfaltowy AC 16P - grubość 7 cm

podbudowa zasadnicza na poszerzeniu :	-  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o 		uziarnieniu   ciągłym 0/31,5 ;    mieszanka uzyskana z 	przekruszenia skały naturalnej –      grubość warstwy 20 cm

warstwa wzmacniająca podłoże			- grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa -

podłoże na poszerzeniu :			gr. w-wy 15 cm ,

- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00

b) odcinek 2+270 ( zatoka autobusowa)

warstwa  ścieralna nawierzchni :		-  beton asfaltowy AC 11S - grubość 4 cm

warstwa wiążąca:				-  beton asfaltowy AC 11W - grubość 4 cm

warstwa podbudowy:				-  beton asfaltowy AC 22P - grubość 12 cm

podbudowa zasadnicza na poszerzeniu :	-  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o 		uziarnieniu   ciągłym 0/31,5 ;    mieszanka uzyskana z 	przekruszenia skały naturalnej –      grubość warstwy 20 cm

warstwa wzmacniająca podłoże			- grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa -

podłoże na poszerzeniu :			gr. w-wy 25 cm ,

- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00

c) odcinek 2+300 - 2+500 ( istniejąca jezdnia o szer. 3,8 - 4,3 m)

Wykonać wcięcie w istniejącą nawierzchnię jedna strona 0,7-1,3 m , druga strona 0,50 m)

warstwa  ścieralna nawierzchni :		-  beton asfaltowy AC 11S - grubość 4 cm

warstwa wiążąca:				-  beton asfaltowy AC 11W - grubość 4 cm

warstwa wyrównawcza	:			-  beton asfaltowy AC 8S - średnio 100 kg/1m2

warstwa podbudowy na poszerzeniu:		-  beton asfaltowy AC 16P - grubość 7 cm

podbudowa zasadnicza na poszerzeniu :	-  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o 		uziarnieniu   ciągłym 0/31,5 ;    mieszanka uzyskana z 	przekruszenia skały naturalnej –      grubość warstwy 20 cm

warstwa wzmacniająca podłoże			- grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa -

podłoże na poszerzeniu :			gr. w-wy 15 cm ,

- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00

d) odcinek 2+500 - 2+670 ( istniejąca jezdnia o szer. 4,00 m)

Wykonać wcięcie w istniejącą nawierzchnię jedna strona 0,7m , druga strona 0,50 m)

warstwa  ścieralna nawierzchni :		-  beton asfaltowy AC 11S - grubość 4 cm

warstwa wiążąca:				-  beton asfaltowy AC 11W - grubość 4 cm

warstwa wyrównawcza	:			-  beton asfaltowy AC 8S - średnio 50 kg/1m2

warstwa podbudowy na poszerzeniu:		-  beton asfaltowy AC 16P - grubość 7 cm

podbudowa zasadnicza na poszerzeniu :	-  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o 		uziarnieniu   ciągłym 0/31,5 ;    mieszanka uzyskana z 	przekruszenia skały naturalnej –      grubość warstwy 20 cm

e) odcinek 2+700 - 2+850 ( istniejąca jezdnia o szer. 4,2 - 4,5 m)

Wykonać wcięcie w istniejącą nawierzchnię jedna strona 1,2 m , druga strona 0,50 m)

warstwa  ścieralna nawierzchni :		-  beton asfaltowy AC 11S - grubość 4 cm

warstwa wiążąca:				-  beton asfaltowy AC 11W - grubość 4 cm

warstwa wyrównawcza	:			-  beton asfaltowy AC 8S - średnio 100 kg/1m2

warstwa podbudowy na poszerzeniu:		-  beton asfaltowy AC 16P - grubość 7 cm

podbudowa zasadnicza na poszerzeniu :	-  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o 		uziarnieniu   ciągłym 0/31,5 ;    mieszanka uzyskana z 	przekruszenia skały naturalnej –      grubość warstwy 20 cm

warstwa wzmacniająca podłoże			- grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa -

podłoże na poszerzeniu :			gr. w-wy 15 cm ,

- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00

f) odcinek 2+880 ( istniejąca jezdnia o szer. 4,60 - 5,00 m)

warstwa  ścieralna nawierzchni :		-  beton asfaltowy AC 11S - grubość 4 cm

warstwa wiążąca:				-  beton asfaltowy AC 11W - grubość 4 cm

warstwa wyrównawcza	:			-  beton asfaltowy AC 8S - średnio 100 kg/1m2

istniejąca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu

g) zjazdy na posesje i drogi boczne:

warstwa  ścieralna nawierzchni :		-  beton asfaltowy AC 11S - grubość 4 cm

warstwa wiążąca:				-  beton asfaltowy AC 11W - grubość 4 cm

podbudowa zasadnicza na poszerzeniu :	-  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o 		uziarnieniu   ciągłym 0/31,5 ;    mieszanka uzyskana z 	przekruszenia skały naturalnej –      grubość warstwy 20 cm

warstwa wzmacniająca podłoże			- grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa -

podłoże na poszerzeniu :			gr. w-wy 15 cm ,

- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00

i) chodniki:

warstwa  górna			 		-  kostka betonowa szara, gr. 8 cm

podsypka:					-  cemento - piasek 1:4 , gr. 5 cm

warstwa wzmacniająca podłoże			- grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa -

podłoże						gr. w-wy 15 cm ,

- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00

Obramowanie - krawężnik betonowy 15*30*100 na ławie betonowej z betonu C12/15 w ilości 0,16 m3/m

Obrzeże betonowe 8*30*100 na ławie betonowej C12/15 w ilości 0,042 m3/m.

j) pobocza:

warstwa  górna			 		-  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu

ciągłym 0/31,5 ; mieszanka uzyskana z przekruszenia skały naturalnej –  grubość warstwy 15 cm

k) mrozoodporność :

Hproj dla poszerzenia = 50 cm

Hwym= 0,55*0,9= 0,495 cm

Warunek mrozoodporności jest spełniony Hproj > Hwym

7. OZNAKOWANIE

Oznakowanie wykonać znakami małymi  na słupkach stalowych fi 70 mm zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej jezdni powierzchniowo na istniejące pobocze gruntowe do rowów przydrożnych lub do istniejącej kanalizacji deszczowej, którą w obrębie wsi Jabłonna należy przebudować.

Na całym odcinku drogi projektuje się odwodnienie powierzchniowe .Spadek poprzeczny pobocza wynosi 6,0 %. Istniejące rowy przydrożne wymagają regulacji i oczyszczenia.

Istniejące przepusty drogowe w km 0+394 , 0+882- przebudowa polegająca na wymianie istniejących rur na rury PEHD fi 600 mm z nowymi ściankami prefabrykowanymi.

Przepust w km 1+737 - odmulić i oczyścić - renowacja.

Przepust w km 2+850  odmulić oraz dokonać wymiany ścianek czołowych.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I OZNAKOWANIA

ROBÓT .

7.1. Wszystkie wykonane roboty oraz materiały muszą odpowiadać wymaganiom polskich norm

oraz być zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi na podstawie

Zarządzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r , Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych .

7.2. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

7.3. Roboty bitumiczne wykonać i prowadzić wg aktualnej instrukcji WT 1, WT 2 z 2014 roku.

- I N F O R M A C J A

dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa Zadania: 		Przebudowy dróg gminnych na odcinku od węzła "Rydzyna"

drogi  ekspresowej S5 do miejscowości Jabłonna.

Adres Obiektu:		droga gminna nr 713070P,

droga gminna nr 713033P

droga gminna nr 713032P

Nazwa Inwestora: 		Gmina Rydzyna

Rynek 1

64 - 130 Rydzyna

Adres Inwestora:		Gmina Rydzyna

Rynek 1

64 - 130 Rydzyna

Opracował:			mgr inż. Wiesław Furmaniak

data opracowania:		08.2018 r.

# I N F O R M A C J A

dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji zadania pod nazwą:

"Przebudowy dróg gminnych na odcinku od węzła "Rydzyna" drogi  ekspresowej S5 do miejscowości Jabłonna. "

- Zakres robót i kolejność ich realizacji

  - odtworzenie robót w terenie

  - oznakowanie robót

  - odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego – linie energetyczne, wodociąg, przewody telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne  i gazowe

  - roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni

  - roboty ziemne – wykopy pod jezdnie, i zjazdy

  - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

  - roboty wykończeniowe i porządkowe

  - oznakowanie poziome i pionowe

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

  - w bezpośrednim obrębie robót drogowych występuje sieć uzbrojenia podziemnego – linie energetyczne , wodociąg,  linie telekomunikacyjne,

  - do terenu robót drogowych przylegają części pól uprawnych i nieużytków

  - w bezpośrednim obrębie robót występują obiekty budowlane na które należy zwracać uwagę w trakcie prowadzenia robót z użyciem sprzętu wibracyjnego

- Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogący stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

  - uzbrojenie podziemne terenu –sieci: telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i wysokiego napięcia, wodociąg, kanalizacja deszczowa wg wkreślenia geodezyjnego oraz wskazań właścicieli i służb nadzorujących te sieci

- Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie realizacji robót budowlanych

  - zagrożenie zerwania podziemnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych

  - zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie

  - wibracje od sprzętu używanego do zagęszczania zasypki wykopów

  - wibracje od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni  , wjazdów

  - zagrożenie wejścia i wjazdu osób postronnych na budowę

- Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

  - instruktaż dotyczący realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu głębokich wykopów w szalowaniu prefabrykowanym

  - instruktaż dotyczący robót ziemnych – roboty ziemne z uwzględnieniem prac wokół istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

  - instruktaż prowadzenia prac bitumicznych

  - instruktaż prowadzenia robót brukarskich

  - instruktaż udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

  - projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-

informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

-     wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót wokół uzbrojenia podziemnego

- przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne w miejscu robót przekopami próbnymi pod nadzorem służb utrzymujących to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny być przejezdne , zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych , gromadzenia sprzętu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.